基于 YOLO11 与卡尔曼滤波的 RGB-D 云台相机无人机目标跟踪与自主跟随系统设计及仿真研究

# 一、课题概述

本课题面向仿真环境，设计一套可迁移到真实无人机的视觉目标跟踪与自主跟随系统。系统使用 RGB-D 相机获取彩色图像和深度信息，使用 YOLO11 完成行人与汽车检测，通过二维候选关联、三维坐标变换和卡尔曼滤波获得目标位置与速度，随后由无人机外环控制器生成 PX4 Offboard 设定值。首版核心关联采用可复现的 IoU 与三维门控方法；ByteTrack、外观 ReID 和长时重识别不作为首版前置依赖。

系统设置唯一实例和指定个体两种运行模式。唯一实例模式要求场景中只有一个符合条件的目标；指定个体模式在任务开始时由用户或测试脚本选定目标框，系统在多个同类目标中保持该目标身份。短时遮挡使用运动预测处理，长时间丢失后进入悬停并重新选框。完整外观重识别（ReID）作为后续研究方向，不作为第一版核心验收条件。

# 二、研究目标

- 以实际锁定的 Ubuntu 24.04.1、ROS 2 Jazzy、PX4 v1.17.0、Gazebo Harmonic 和 uXRCE-DDS 作为仿真基线，在 WSL2 中验证机载 RGB-D 驱动的真实视觉飞行闭环；版本变化须记录，不能在实验中无记录漂移。

- 实现行人和汽车的 RGB-D 检测、深度测量、三维投影和世界坐标变换。

- 实现状态为 `[x, y, z, vx, vy, vz]` 的三维匀速卡尔曼滤波器，支持自适应观测噪声和马氏距离门控。

- 实现唯一实例和指定个体两种目标管理模式，禁止目标丢失后自动切换到其他同类目标。

- 实现速度设定值和位置设定值两种可切换的 PX4 外环控制模式，同一时刻只启用一种模式。

- 实现三轴云台仿真接口，其中 yaw 和 pitch 用于视线跟踪，roll 用于保持画面水平。

- 通过统一轨迹、随机种子和传感器观测，对比无滤波、简单滤波、固定参数 KF 和自适应 KF；已有纯 Python 配对基线与真实飞行 rosbag 采集、评价工具，研究用重复实验须单独完成。

# 三、系统总体架构

RGB-D 相机

↓

YOLO11 检测器

↓ TargetObservation

深度 ROI 统计与三维反投影

↓

TF 时间同步与局部世界坐标变换

↓

二维/三维轨迹关联、目标管理与三维卡尔曼滤波

↑ TargetSelection（用户/测试脚本选框）

↓ TargetState

FollowController

↓ TrackingCommand

仿真飞行任务接管与失效保护

↓

PX4 Offboard 适配器 ──→ PX4 SITL ──→ 新机载图像

阶段三：三轴云台适配器协同控制相机姿态

算法层不直接依赖 Gazebo、PX4 或真实硬件类型。Gazebo、PX4、真实相机和真实云台通过适配器接入。运行时禁止使用 Gazebo 实体名称或真值 ID 参与目标关联，真值仅用于离线评价。

# 四、核心模块设计

## 4.1 检测与深度测量

YOLO11 首版使用预训练模型，类别参数可配置为 `person` 或 `car`；两类目标分别完成同一套实验和验收，混合类别同时跟踪属于后续扩展。

每个候选发布类别、置信度、边界框、时间戳和图像帧号。

深度值从边界框收缩 ROI 中提取，使用有效深度中位数。

记录有效像素比例、深度标准差、最小值和最大值。

深度无效、过期或有效率不足时，不生成有效三维观测。

深度无效时允许二维框暂时维持关联，但状态只能进入 `PREDICTED`，不能把二维框刷新时间当作三维测量时间；超过预测时限后进入 `LOST`。

## 4.2 三维投影与坐标系

使用相机内参将像素和深度反投影到 `camera_optical_frame`，再通过带时间戳的 TF 变换到 `map` 或 `odom`。卡尔曼滤波在稳定的局部世界坐标系中运行，避免无人机平移、旋转和云台运动被误认为目标速度。

ROS ENU/FLU 与 PX4 NED/FRD 的转换只允许发生在 PX4 适配器中。所有观测、TF、云台角度和无人机里程计保留采集时间戳；仿真统一使用 `/clock` 和 `use_sim_time`。

## 4.3 目标管理

目标轨迹 ID 与任务目标 ID 在设计上分开管理：

`track_id`：二维跟踪器当前轨迹编号，可因轨迹重建而改变；

`target_uuid`：任务开始时选定的任务目标身份。核心会在选定时生成或接受该 UUID，短时轨迹重建不改变它；轨迹被移除后的稳定 UUID 重绑定仍需要后续 ReID/更完整关联模块，长时丢失默认重新选框。

唯一实例模式只在存在一个 confirmed 候选时自动锁定；锁定前后出现多个候选均进入 `ambiguous` 并悬停，输出预测不能解除歧义。指定个体模式通过 `TargetSelection` 初始化，后续仅接受运动、框重叠和深度位置一致的关联结果。目标状态包括 `tentative`、`confirmed`、`coasting`、`lost` 和 `removed`。ROS 仿真按采集时间与最后有效三维观测执行秒级生命周期：默认 0.75 秒内预测，超时锁存丢失，3 秒保留诊断轨迹；迟到帧不能解除丢失，须显式重新选框或重置任务。便携核心同时保留供其他调用者使用的帧数参数。

## 4.4 卡尔曼滤波

状态向量为：

x = [px, py, pz, vx, vy, vz]^T

状态转移采用三维匀速模型，过程噪声采用白噪声加速度模型。观测噪声根据检测置信度、深度有效率和深度离散度自适应放大。使用三维马氏距离门控拒绝异常测量。短时缺测只执行预测；预测时间超过阈值后转为 `lost`，控制器进入悬停或失效状态。核心过滤器本身不拥有 ROS 时钟，秒级阈值由上层节点依据观测时间戳执行，不能只依赖回调次数。

## 4.5 跟随控制

FollowController 是 PX4 外环控制器，不直接输出姿态、电机或推力命令。它支持：

速度模式：输出局部世界系速度和偏航速度；

位置模式：输出期望位置和偏航设定值；

速度、加速度、死区、积分限幅和目标过期保护；

目标无效、车辆无效、坐标系不一致时输出明确的 hold/failsafe。

速度模式作为默认主实验模式，位置模式作为可切换对照模式。两者不能同时发布给 PX4。

## 4.6 三轴云台

yaw：水平视线控制；

pitch：垂直视线控制；

roll：画面水平稳定；

所有角度、角速度、限位和反馈时间戳均参数化。

第一阶段锁定云台中位，第三阶段再启用主动云台。无人机根据世界坐标中的目标相对位置跟随，云台负责快速保持视线，二者不共同对同一个图像中心误差进行控制。

# 五、分阶段实施路线

## 阶段一：单目标状态估计与闭环

完成唯一实例模式下的行人和汽车仿真闭环，包括 RGB-D 观测、三维投影、卡尔曼滤波、PX4 外环跟随、短时遮挡预测和目标丢失悬停。

## 阶段二：多同类目标指定个体

场景中加入 2 至 3 个行人或汽车。首帧由用户或测试脚本选框，系统维护全部轨迹但只控制指定目标。先进行同一 rosbag 的离线关联评价，再接入短遮挡闭环。多个候选同时满足门控条件时保持歧义，不自动换目标。

## 阶段三：三轴云台协同

启用三轴云台仿真模型，完成 yaw/pitch 视线控制和 roll 水平稳定，研究云台快环与无人机慢环之间的分工、延迟、限位和回中策略。

# 六、实验设计

实验轨迹包括直线、转弯、加速和减速。环境逐步加入深度噪声、深度空洞、检测丢帧、推理延迟、消息延迟和目标遮挡。多目标实验加入同类目标交叉。

主线基线为：

- YOLO 逐帧检测与原始三维测量；

- YOLO 加 EMA 或 α-β 滤波；

- YOLO 加固定参数卡尔曼滤波；

- YOLO 加自适应观测噪声卡尔曼滤波。

每个条件使用相同轨迹、随机种子、检测输入和控制参数，建议每个条件至少重复 10 次。报告均值、标准差或 95% 置信区间、效应量和所有失败次数，不把每一帧当作独立样本。Precision、Recall、mAP 需要带标注的检测数据；IDF1、HOTA、ID Switch 和指定目标重捕获指标只在多同类指定个体实验中统计，唯一实例闭环不以这些指标作结论。

指标分为四类：

检测：Precision、Recall、mAP、FPS、端到端延迟；

状态估计：三维位置 RMSE、速度 RMSE、遮挡预测误差、95% 误差分位数；

跟随控制：距离误差、高度误差、画面中心误差、超调量、稳定时间、控制抖动；

身份保持：目标保持率、ID Switch、IDF1、HOTA、指定目标重捕获率和重捕获时间。

# 七、验收标准与交付物

工程验收包括：版本可复现、消息接口可构建、坐标和时间戳测试通过、行人与汽车唯一实例闭环跑通、指定个体首帧选框和短时遮挡不切换、长时丢失悬停并重新选框、速度/位置模式可切换、云台中位和三轴控制接口可运行。当前验收不把轨迹重建后的自动 `target_uuid` 重绑定或完整 ReID 作为必需项。

研究验收按预先固定的实验矩阵报告结果，允许卡尔曼滤波在某些条件下没有显著改善，但不得事后删除失败样本或修改实验条件。

交付物包括：

Python 核心算法包；

ROS 2 接口、检测器、状态估计器、控制器和 PX4 适配器；

参数文件、启动文件和版本锁定文件；

Gazebo 世界、目标轨迹和传感器配置；

模型权重说明、rosbag、评价脚本和原始结果；

仿真演示视频和最终论文/计划书。

# 八、明确边界

第一版不承诺长时间离开视野后的自动 ReID、任意开放环境搜索、自动避障和真实无人机飞行验证。后续可在当前接口基础上增加完整 ReID、更多车辆和物体类别、主动搜索以及真实机适配。

# 九、实现与验证记录

工程已进入真实视觉 SITL 验证。当前实际环境为 Ubuntu 24.04.1 WSL2、ROS 2 Jazzy、Gazebo Harmonic、PX4 v1.17.0、同分支 px4_msgs 与 Micro XRCE-DDS Agent v2.4.3；精确版本及资源哈希见 `VERSION_LOCK.md` 和环境清单。原先计划的 Ubuntu 22.04/Humble 组合仍需另行复现，不能将本次结果视作该组合的验证。

单个 Gazebo 世界已经包含真实 PX4 x500 动力学、机载对齐 RGB-D 和行人或汽车。在线管线只使用传感器与 PX4 状态，Gazebo 模型真值仅供 rosbag 离线评价。已提供飞行任务接管、速度/位置模式、秒级丢失门控、动态 TF、渲染遮挡与显式重新选框接口。

各类目标、控制模式、短/长遮挡的逐项结果统一以 `STAGE1_ACCEPTANCE.md` 和对应试验原始记录为准。历史受控消息测试与 transport 测试保留，作为组件验证，不代替真实视觉飞行验收。工程闭环验收与研究结论分开：论文用配对重复实验、检测标注指标和独立状态估计精度仍须按实验矩阵采集，不从一轮成功飞行推导。